«VID-Universal»

Видеорегистратор событий,

с возможностью on-line просмотра.

Руководство по эксплуатации.

Назначение изделия.

«VID-Universal» (далее по тексту устройство) - предназначен для видеорегистрации событий с возможностью просмотра в режиме реального времени. Позволяет записывать видео с видеокамер по факту события на SD-карту, с одновременной отправкой кадра на ящик электронной почты или в виде MMS на телефон пользователя.

Имеется возможность просматривать видео в реальном времени, с подключенных видеокамер, по запросу из JAVA приложения, установленного в мобильный телефон, или при помощи персонального компьютера подключенного к сети Интернет.

Технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество видеовходов, ед. | 4 |
| Поддерживаемый стандарт видеосигнала | PAL |
| Разрешение кадра при отправке на e-mail | 352x288 |
| Разрешение видео при on-line просмотре | 176x144 |
| Количество кадров при on-line видео кад./с*, не более | 0,3 |
| Разрешение видео при записи на SD-карте | 352х288 |
| Количество кадров при записи на SD-карту кад./с | 1 |
| Максимальный размер SD-карты, Гб | 32 |
| Объем записи Гб/час | 0,05 |
| Время одиночной записи по событию, с. | 120 |

* - количество кад/с. зависит от загруженности сети мобильного оператора.

Назначение светодиодов на плате «VID-Universal».

| Состояние светодиодов | Описание |
| --- | --- |
| LED 1 не светится | Питание отключено |
| LED 1 светится постоянно | Напряжение питания в норме |
| LED 1 мигает 2,5 Гц | Передача фото по GPRS каналу |
| LED 1 две вспышки | Ошибка памяти |
| LED 1 три вспышки | Ошибка инициализации видеопроцессора |
| LED 1 четыре вспышки | Ошибка схемы захвата |
| LED 2 не светится | SD карта инициализирована |
| LED 2 светится постоянно | Отсутствует или не инициализирована SD карта |
| LED 2 мигает 2,5 Гц | Идет запись на SD карту |

Установка.

Внимание!!! Установку и подключение устройства производить только при отключенном питающем напряжении и снятыми клеммами с аккумулятора.

Открутить шесть шурупов на корпусе «GSM-Universal» и снять крышку. При отсутствии в приборе платы модульного расширения, произвести ее установку.

Внимание!!! Статическое электричество может вывести устройство из строя. Не допускайте прикосновения к радиоэлементам и интерфейсным разъемам.

Установить плату «VID-Universal», придерживая ее за торцы, в плату модульного расширения «PMR-Universal» в соответствии со схемой расположения модулей.

Подключите видеокамеры в соответствии со схемой подключений. Не допускайте ненадежного контакта при подключении. Питание видеокамер осуществляйте от отдельного блока питания, использовать питание от «GSM-Universal» не допускается.

Подайте питающее напряжение на прибор «GSM-Universal» и видеокамеры.

Произведите конфигурирование «GSM-Universal» (смотреть раздел конфигурирование).

Перед установкой SD-карты в устройство, произведите ее форматирование при помощи компьютера, оборудованного картридером с поддержкой SD-карт.

Установите SD-карту в устройство. Индикатором правильной установки SD-карты является погасание светодиода LED2 на плате устройства (см. Рис.1).

Устройство готово к работе.

Расположение компонентов на плате устройства.

Рис. 1

Извлечение SD-карты.

Дождитесь окончания записи на SD-карту (светодиод LED2 на плате устройства не светится).

Внимание!!! В случае извлечения SD-карты во время записи на нее, файловая структура будет разрушена, и данные будут потеряны.

Извлеките SD-карту из устройства.

Конфигурирование.

Конфигурирование «GSM-Universal» с установленным «VID-Universal» осуществляется при помощи программы «Конфигуратор», из комплекта поставки «GSM-Universal». Последнюю версию конфигуратора всегда можно скачать с нашего сайта http://potencial.lg.ua/.

При конфигурировании «GSM-Universal» в расширенных настройках указывается действие по факту возникновения события зоны или радиозоны. В поле «Включить камеру №» выбирается номер камеры, которую необходимо включить при тревоге по данной зоне. Имеется возможность выбрать одну из четырех камер.

По факту события, заданной зоны, автоматически в течении 2 минут будет производиться запись с данной камеры. В случае поступления тревожного извещения с другой зоны (другая камера) устройство прекратит запись с предыдущей камеры и начнет записывать с текущей (фиксируя весь путь передвижения). Справа, возле поля выбора номера камеры, расположено поле, в котором задается дополнительное действие при тревоге по данной зоне - отправка кадра MMS выбранному пользователю или отправка кадра на адрес электронной почты.

Отправка кадра на электронный ящик.

При использовании функции отправка кадра на электронный ящик, необходимо во вкладке GPRS заполнить поле «Основная точка доступа» (уточните у оператора мобильной связи) и раздел «Электронная почта». В поле SMTP-сервер укажите адрес сервера отправки почты (обратитесь к разделу помощь вашего почтового ящика, в разделе использование почтовых программ), в поле «Имя пользователя» - укажите имя пользователя для входа на ваш почтовый ящик, в поле «Пароль» - пароль к вашему почтовому ящику, в поле «Почтовый адрес» - ваш адрес электронной почты.

Отправка MMS.

При использовании функции MMS, необходимо в конфигураторе, во вкладке GPRS, используя кнопки предварительных настроек мобильных операторов Украины заполнить поля раздела «Отправка MMS», в случае отсутствия вашего оператора в списке – заполните раздел «Отправка MMS» в соответствии с настройками вашего мобильного оператора и укажите «Основную точку доступа».

Просмотр on-line видео с мобильного телефона

При использовании данной функции необходимо зарегистрировать DDNS и во вкладке GPRS заполнить раздел «Использовать DDNS» и поле «Основная точка доступа». Более подробней смотрите «Помощь» в конфигураторе «GSM-Universal».

Использование программы «Просмотр видеоархива»

Программа обеспечивает возможность просмотра видео архива с SD-карты,  сохранения его на персональный компьютер и экспорт кадров в виде картинок.

Инсталляция и первый запуск программы.

Установите компакт диск из комплекта поставки в CD-привод компьютера.  В открывшемся окне автозапуска выберите — установка программы «Просмотр видеоархива» и произведите ее инсталляцию.

После завершения инсталляции, запустите ее с ярлыка на рабочем столе.

При первом запуске программа предложит создать новый объект. Нажмите кнопку «Да», в открывшемся окне задайте название объекта и камер.

Импорт видео файлов с SD-карты в программу просмотра видео архива.

При запущенной программе «Просмотр видеоархива», установите SD-карту в картридер, с поддержкой SD-карт, компьютера.

Программа автоматически обнаружит SD-карту, и предложит произвести автоматический поиск файлов. В открывшемся окне выберите, к какому объекту отнести данные файлы, папку размещения файлов для поиска и удалять ли файлы после копирования. Нажмите кнопку добавить. Отобразится индикатор копирования файлов. По завершению копирования данное окно закроется.

Просмотр сохраненного видео.

Для просмотра сохраненного видео, выберите необходимый объект. Кликнув по +, у вас имеется возможность задать необходимы камеры объекта при просмотре.

Если вы знаете день события, укажите день и при необходимости время события и нажмите кнопку подобрать файлы.

В нижнем поле откроется список файлов, или откроется окно, что по запросу ничего не найдено (в случае отсутствия видеофайлов с данным временем). Если вы хотите просмотреть все видеофайлы, имеющиеся в видеоархиве данного объекта, нажмите показать все файлы.

В открывшемся списке перечислены файлы с указанием времени записи, кликнув мышкой по необходимому файлу, автоматически запустится просмотр выбранного файла. При перемещении курсора мышки в поле просмотра, активируются кнопки навигации по видеофайлу.

В шапке программы отображается текущее состояние просмотра – пауза воспроизведение, перемотка и т.д.

Основные функции программы.

- Открыть файл видеоархива –  просмотр видеофайлов не импортированных в видеоархив. Воспользуйтесь пунктом «Файл» и в ниспадающем меню выберете «Открыть», в открывшемся окне выберите путь расположения файла видеоархива.

- Сохранение Кадра в виде картинки – во время просмотра видеофайла нажмите паузу в необходимом месте и выберите пункт «Файл» - «Сохранить», в открывшемся окне укажите место сохранения картинки, задайте имя файла и тип.

- Импорт видео файлов – используется для добавления видеофайлов в видеоархив, выберите пункт «Файл» - «Импортировать файлы», в открывшемся окне, укажите к какому объекту отнести данные файлы, каталог с видеофайлами и нажмите кнопку добавить.

- Экспорт видео файла в виде картинок – предназначен для экспорта всего видеофайла в виде картинок. Выберите необходимый видеофайл, при этом запустится просмотр, при помощи мышки, кликните  пункт «Файл» - «Экспорт картинок». В открывшемся окне укажите каталог для экспорта и формат файлов. Нажмите кнопку «Экспорт», будет произведен экспорт всех кадров видеофайла в виде картинок.

- Печать кадра – при просмотре видеофайла возможно распечатать текущий кадр. Для этого нажмите пауза, при просмотре, и выберите пункт «Файл» - «Печать».

- Выход из программы – выход из программы осуществляется выбором пункта «Файл» - «Выход» или стандартным для Windows способом.

- Добавление нового объекта –  выберите пункт «Объекты» - «Добавить», в открывшемся окне задайте название объекта и название камер.

- Редактирование объекта –  изменение названия объекта и/или камер, выберите необходимый объект и нажмите пункт «Объекты» - «Редактировать».

- Удаление объекта –  выберите объект и нажмите «Объекты» - «Удалить».

Архивирование видео файлов объекта.

Резервное копирование видеоархива осуществляется через пункт «Объекты» - «Архивировать». В открывшемся окне выберете необходимый объект и нужную дату видеофайлов. В нижнем поле отобразятся файлы для архивации. Имеется возможность выбрать только необходимые файлы. Нажмите кнопку «Архивировать». Выберите место сохранения файла архива и его имя (по умолчанию имя архива – название объекта и дата) и нажмите сохранить. По завершению архивирования программа предложит удалить исходные видео файлы (для освобождения места на диске).

Восстановление видео файлов из архива.

«Объекты» - «Извлечь файлы из архива». В открывшемся окне выберите расположение файла архива, путь извлечения видео файлов и нажмите кнопку извлечь.

Комплект поставки

Видеорегистратор событий «VID-Universal»                 	1 шт.

Руководство пользователя                                       	1 шт.

Гарантии изготовителя.

Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту видеорегистратор событий «VID-Universal» в течение 1 года с момента его продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении правил эксплуатации и наличии механических повреждений.

Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также предприятие не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом “ О защите прав потребителя”.

Штамп ОТК:                                  Дата продажи:

Научно-производственное предприятие “Потенциал”,

ул. Восточная, 13  г. Рубежное, Луганская обл., 93000,

т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002.

www.potencial.lg.ua