www.ohrana.lg.ua

Руководство пользователя

SMART Gsm

Устройство сигнализации, дистанционного контроля и управления объектом

OKO-U (версия ПО – 2i0). Редакция 2.0.3 от 01.08.13.

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

- УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОПОВЕЩЕНИЕ

- ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

- ГАРАНТИЯ

- «ШПАРГАЛКА»

1. ВВЕДЕНИЕ

Устройство сигнализации и удаленного контроля объектов  SMART Gsm (далее Устройство) разработано на базе GSM контроллера  OKO-U™ и предназначено для контроля, управления и оповещения  Хозяина  о  состоянии  объекта  посредством мобильной связи. Для функционирования Устройства Вам необходимо приобрести SIM-карту  мобильного оператора и вставить её в Устройство. Номер этой SIM-карты - это телефонный номер Вашего Устройства.

Здесь и далее описывается конфигурация типового Устройства. По согласованию с Пользователем, конфигурация и алгоритм работы могут быть изменены Производителем, в том числе, удаленно, после монтажа устройства, используя GPRS/EDGE технологию. Устройство управляется через GSM-сеть с помощью звонков и SMS-сообщений  с мобильного телефона Хозяина.

К Устройству возможно подключение до восьми шлейфов. К шлейфам подключаются различные датчики (открытия дверей/окон, детекторы движения, наличие воды, огня, задымления и т.д.) а так же устройства постановки/снятия с охраны (брелоки, кодовая клавиатура, считыватель электронных ключей).

КРАТКО О РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.

Чтобы поставить систему на охрану, Вам нужно позвонить Устройству либо отправить смс-команду. Вы можете запрограммировать до 8 телефонных номеров Хозяев, с которых будут приниматься команды управления, и на которые будут  приходить отчёты о состоянии системы и тревожные сообщения.

В случае срабатывания датчиков в режиме охраны, Устройство включает сирену и начинает цикл оповещения - извещая Хозяев звонками и SMS-сообщениями  о тревожных событиях.

Устройство  прекращает  делать  оповещение,  в  случае  поднятия  трубки Хозяином (чтобы сделать аудио-контроль объекта) или отклонения («отбое») Хозяином тревожного звонка. При этом контроль за датчиками продолжается.

Если произошли новые срабатывания датчиков, Устройство возобновляет оповещение. Контроль каждого шлейфа и внешние устройства можно включать/выключать с помощью SMS-команд.

Независимо от того, включена охрана  или  выключена,  при  включении/выключении сетевого питания (220V) или критических изменениях температуры внутри устройства, устройство оповестит Хозяина SMS-сообщением.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- контроллер с GSM модулем;

- импульсный бесперебойный блок питания 12V 1,1A;

- коммутационная плата для подключения внешних устройств;

- выносной микрофон

Перечисленные компоненты размещены в радиопрозрачном боксе с местом под АКБ, с выведенной на боковую поверхность индикацией блока питания и контроллера.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

3.1. Функции контроля, управления, оповещения:

- дистанционный контроль состояния входов (внешние датчики)

- дистанционное управление выходами (внешними приборами)

- дистанционная передача шума с объекта (используется внешний микрофон)

- дистанционный контроль состояния счета SIM-карты устройства

- дистанционный контроль температуры внутри устройства

- дистанционный контроль внешнего датчика температуры

- автоматическое оповещение при срабатывании входов

- автоматическое оповещение при понижении заданного напряжения внешнего питания

- автоматическое оповещение при повышении/понижении заданной температуры прибора

- автоматическое оповещение при повышении/понижении заданной температуры внешнего датчика

- автоматическое оповещение при понижении заданного значения баланса SIM-карты

3.2. Основные возможности Устройства:

- 8 раздельных входов контроля.

- 3 выхода общего назначения

- 1 аналоговый вход

- Постановка/снятие на охрану: звонком Хозяина, SMS-командой, DTMF-командой, «Входом»

- Оповещение при тревоге: звонком (тональный сигнал при соединении), SMS на 8 номеров

- Оповещение на e-mail (sms на сервисный номер оператора связи)

- «Короткий» или «длинный» звонок оповещения на Хозяина при различных зонах срабатывания

- Условия срабатывания, способ оповещения  охранных зон можно конфигурировать

- Функциональность и логику работы выходов можно конфигурировать

- Способ и условия тревожного оповещения на телефоны Хозяев можно конфигурировать

- Запросы, управление выходами и входами устройства через SMS, DTMF-команды, звонки Хозяев

- Режим передачи шума с объекта (чувствительность программируется)

- Есть линейный выход (для организации громкоговорящей связи)

- Оповещение при повышении/понижении заданной температуры внутри прибора

- Оповещение при повышении/понижении заданной температуры внешнего датчика DS1821

- Детализированный SMS-отчет о состоянии датчиков и выходов

- SMS-отчет об обслуживающей и соседних сотах GSM-сети (мониторинг GSM-сети)

- Все SMS-сообщения от Устройства с указанием времени их создания - используются встроенные часы реального времени

- Контроль счета и оповещение при понижении заданного значения баланса SIM-карты

- Обновление версии ПО, конфигурирование Устройства, используя ПК с помощью кабеля или удаленно через модемное CSD-соединение, а также через GPRS.

- Мониторинг и управление объектом, используя модемное соединение (CSD)

- Текст тревожной SMS о сработавшей зоне можно задать пользователем

- Дистанционное пополнение счета SIM-карты Устройства в режиме «Конференцсвязи» Хозяина, устройства и сервисного номера оператора для Пополнения SIM-карты (через тональный набор)

- Дистанционное пополнение счета SIM-карты Устройства через ussd-команду

- Передача данных на WEB-сервер через GPRS-технологию

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В (155….245 В)

Количество входов (зон) 	8 шт.

Типы подключаемых датчиков 	контактные, логические Максимальное напряжение, подаваемое на входы контроля	не более 30 В

Внутренне сопротивление входов контроля	около 10 кОм

Количество выходов управления типа ОК (выдает минус)	3 шт.

Максимальное коммутируемое постоянное напряжение выхода	30 В

Потребляемый ток внешними устройствами (суммарный)

номинальный	0.8А

максимальный	1,2А

Максимальный ток нагрузки выхода (i1…i3)	0.5А

Максимальный суммарный ток нагрузки по всем выходам одновременно	1А

Рабочий температурный диапазон  прибора 	от -30oC до +80oC

Автоматическое выключение GSM-модуля (850/900/1800/1900 МГц) 	ниже -40oC, выше +85oC

Габаритные размеры устройства	225х175х80 мм

5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Внимание:

- установку прибора рекомендуется поручать квалифицированному персоналу (например, инсталляторы оборудования сигнализации)

- при установке прибора необходимо соблюдать все действующие нормы и правила техники безопасности;

- установку прибора собственными силами можно делать только после тщательного изучения настоящей инструкции

- производитель не несёт ответственность и не отвечает за последствия неправильной установки прибора, а также за убытки, вызванные несоблюдением инструкции

5.2. Запрещается:

- устанавливать прибор в тех помещениях, где находятся взрывоопасные вещества;

- в медицинских учреждениях радиосигнал устройства может повлиять на работу некоторых чувствительных приборов, что может представлять угрозу жизни человека;

- в тех местах, где запрещено пользоваться мобильным телефоном также запрещается устанавливать устройство;

- в случае необходимости, установите данное устройство в другом помещении, проведя к нему провода от охраняемого объекта.

5.3. Размещение:

Для того, что обеспечить надёжную работу устройства необходимо соблюдать следующие условия:

- Устройство не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью;

- Прибор не должен подвергаться влиянию агрессивных газов и кислот;

- Не подвергайте Устройство воздействию прямых солнечных лучей;

- Прибор расположите в месте с хорошим сигналом GSM сети;

- Не устанавливайте Устройство вблизи телевизионных и радио ретрансляторов, компьютеров и других высокочастотных устройств;

5.4. Подключение прибора:

Описание разъемов коммутационной платы:

| № | Описание | № | Описание | № | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12 | питание - 12В | Z6 | вход 6 (зона 6) | Z8 | вход 8 (зона 8) |
| Z1 | вход 1 (зона 1) | Z3 | вход 3 (зона 3) | +12 | питание + 12В |
| Z5 | вход 5 (зона 5) | Z7 | вход 7 (вкл/выкл охраны) | C+ | Выход №2 «Сирена», выдает +12В |
| Z2 | вход 2 (зона 2) | Z4 | вход 4 (зона 4) |  |  |

Зеленым цветом выделены элементы для самостоятельного подключения.

«-12» и «+12» используется для питания внешних устройств (Суммарное потребление max 0,8 А). Например, сирена, датчики движения, дыма и т.п.

«С+» - выход «Сирена». Выдает «+12» при тревоге. Подключите «+» сирены (красный провод) к «С+», а «-»  сирены (черный провод) к разъему «-12».

Входа 1 – 6 охранные зоны. Моментальная тревога с сиреной при нарушении (обрыве минуса) в режиме охраны.

Вход 7 – при обрыве минуса ППК перейдет в режим «Охрана». При замыкании «на минус» , снимется с охраны.

Примечание: Включение/выключение режима “Охрана” DTMF-командами работает независимо от состояния входа “ОХРАНА”. Т.е. возможно включение режима “Охрана” через вход “ОХРАНА”, а выключение DTMF-командой и/или наоборот.

Вход 8  - круглосуточная зона (в охране и без охраны). Моментальная тревога с сиреной при нарушении (обрыве минуса). Как правило, подключают к тамперным зонам датчиков или пожарным датчикам.

Зоны, которые не используются, должны быть «закорочены на «минус».

Узнать подробней о подключении датчиков или задать вопрос Вы можете на сайте www.ohrana.lg.ua  -> Форум  -> GSM сигнализации. Удаленный контроль

О «тонкой» настройке зон и оповещении смотрите здесь:

www.ohrana.lg.ua  -> Форум  ->GSM сигнализации. Удаленный контроль

6. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

6.1. Установка SIM-карты:

Необходимо с помощью мобильного телефона отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты. Поскольку устройство использует голосовой звонок, SMS, GPRS, CSD (data-звонок для обновления ПО) то, позвонив с этой SIM-карты в Call-центр оператора мобильной связи, убедитесь, что все эти сервисы или те, которые Вы будете использовать, активированы!!! Узнайте также для этой SIM-карты точку доступа APN в Интернет через GPRS. Проверьте работоспособность вышеуказанных сервисов на телефоне (sms и звонки проверить как исходящие так и входящие). Установите SIM-карту в прибор. Установку, изъятие  SIM-карты производить при выключенном питании устройства!!!

6.2. Включение устройства:

После подачи внешнего напряжения питания на устройство внутренний светодиод сделает сначала серию коротких «вспышек» на протяжении 5 секунд, после чего четыре раза «моргнет» при инициализации внутреннего GSM-модуля и SIM-карты (до 1 минуты). При регистрации прибора в сотовой сети оператора связи светодиод будет периодически кратковременно «подмигивает»: один раз при сильном уровне сигнала, два раза при среднем, три раза при слабом. При постановке Устройства на охрану светодиод «загорается» и моргает в инверсии, а при снятии – «гаснет». Если включена «задержка» по входу «постановка/снятие с охраны», то на ее протяжении светодиод часто «мигает». При подключении внешнего датчика температуры внутренний светодиод делает отдельную короткую периодическую вспышку.

6.3. Начальная настройка Устройства:

6.3.1. Необходимая:

- необходимо ввести в память прибора номер ХОЗЯИНА-1. Для этого необходимо позвонить или отослать sms-сообщение 1owner3k на Устройство с мобильного телефона. Для прописи ХОЗЯИНА-2…-8  используются sms-команды 2owner3k … 8owner3k с того же телефона или иных при надобности (необязательно);

6.3.2. Дополнительная:

- рекомендуется сменить начальный секретный код управления устройством через sms-команды. Для этого необходимо отослать на устройство sms-сообщение Cpin3kZF , где 3k – начальный, заводской секретный код sms-управления, ZF – новый секретный код (ЦИФРЫ, СИМВОЛЫ, ЛЮБЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ - БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ОЗНАЧАЮТ РАЗНЫЙ КОД!!! Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5$, e2, bo, BO);

- для других дополнительных настроек и команд с помощью sms-сообщений см. п.7.3.

Устройство запишет себе в энергонезависимую память эти настройки и будет их «помнить» после его выключения/включения (кроме часов).

6.4. Выключение Устройства:

Для выключения прибора необходимо:

- кратковременно нажать на кнопку управления и через пару секунд выключить внешнее напряжение питания.

7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОПОВЕЩЕНИЕ

7.1. Управление с помощью DTMF-команд (тональный набор):

В устройстве есть возможность управления в режиме соединения (автоподнятие трубки, при ответе на тревожный звонок или перезвоне устройства по SMS-команде Callme3k) через DTMF-команды. Все команды начинаются со * (звездочка),  длительность нажатия на клавишу не менее 0.5с, пауза между нажатиями не менее 0.5с. При правильном вводе команды происходит звуковое подтверждение.

Список команд:

*121  постановка на охрану

*120  снятие с охраны

*#23 (ПО 1i9 и ниже: *123) выключить сбор информации и передачу данных на сервер

*#24 (ПО 1i9 и ниже: *124) включить сбор информации и передачу данных на сервер

*#26 (ПО 1i9 и ниже: *126) сделать рестарт прибора (выключение и включение прибора)

*0NK  где N: 1,2,3  - номер выхода,  К: 0,9  - выкл/вкл ключ выхода

*9MZ  где M: 1,2,3,4,5,6,7,8 - номер входа (зоны),  Z: 0,9  - выкл/вкл мониторинг зоны

*801 запрос Status3k, SMS-ответ с информацией о состоянии устройства

*804 запрос NetMon3k, SMS-ответ с информацией о GSM-сети

*805 запрос VerOKO3k, SMS–ответ с информацией о SoftWare, IMEI, Password, GPRS-настройки, HardWare устройства

*808 запрос на передачу информации о текущем состоянии прибора на веб-сервер

*809 запрос Баланса SIM-карты, SMS-ответ с результатом выполнения USSD-запроса, который был введен через SMS-команду типа Set$3kUSSD или установлен с помощью программы-конфигуратора

*89F  где F: 1,2,3  -установить чувствительность микрофона: низкая/средняя/высокая

SMS-ответы отсылаются на того Хозяина, который посылал DTMF-команду.

7.2. Управление с помощью звонков от Хозяина-1…-8:

С помощью программы-конфигуратора можно запрограммировать различные действия при входящем звонке от разных Хозяев: «автоподнятие» трубки устройством, «конференцсвязь» с номером Баланс/Пополнение счета, постановка/снятие с охраны, включение/выключение пользовательских выходов. Целесообразно использовать только одно действие из выше перечисленных при входящем звонке Хозяина. С заводскими настройками установлено «автоподнятие».

7.3. Управление с помощью SMS-сообщений:

Во всех sms-командах устройства содержится секретный код управления, который можно менять. Изначально он установлен 3k. Все sms-команды ТОЛЬКО латинскими символами.

CpinXYZF команда смены секретного кода sms-управления устройством, где ХY – старый секретный код (текущий, начальный 3k), ZF – новый секретный код (ЦИФРЫ, СИМВОЛЫ, ЛЮБЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ - БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ОЗНАЧАЮТ РАЗНЫЙ КОД!!! Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5$, e2, bo, BO). Например, Cpin3k5$  (смена заводского кода 3k на 5$).

Nowner3k, где N – 1,2,3…8, смена номера ХОЗЯИН-N (например, 1owner3k). В память записывается номер телефона, с которого была отправлена эта sms-команда.

Nclear3k, где N – 1,2,3…8, стереть с памяти номер ХОЗЯИН-N (например, 3clear3k).

OXR-on3k, поставить в охрану.

OXR-of3k, снять с охраны.

Status3k, запрос о состоянии входов, выходов и настроек Устройства. После получения этой команды Устройство отсылает SMS-сообщение ХОЗЯИНУ.

NetMon3k, запрос информации об обслуживающей соте GSM. После получения этой команды Устройство отсылает SMS-сообщение ХОЗЯИНУ с описанием обслуживающей и окружающих сот GSM.

Callme3k, команда «Позвони мне». Устройство позвонит на номер отправителя этой команды и после поднятия трубки будет удерживать соединение неограниченное время (ждет «отбоя»). Используется для передачи шума с объекта, DTMF-управления.

AnsonN3k / AnsofN3k, где N – 0,1,2,3…8, включить/выключить режим «автоподнятия» трубки при входящем звонке  Хозяина-N (0-для всех Хозяев). С заводскими настройками установлен этот режим для всех Хозяев.

SmsonN3k / SmsofN3k, где N – 0,1,2,3…8, включить/выключить тревожное sms-оповещение на Хозяина-N (0-для всех Хозяев). С заводскими настройками ВКЛЮЧЕНО тревожное sms-оповещение для всех Хозяев.

SimonN3k / SimofN3k, где N – 0,1,2,3…8, включить/выключить режим «Конференцсвязи» Хозяина-N (0-для всех Хозяев), устройства и сервисного номера оператора (установленного командой Ch3kSERVICE ) при входящем звонке Хозяина-N. Имеет приоритет над режимом «автоподнятие». Прибор поднимает трубку при входящем звонке Хозяина, далее устанавливает соединение с сервисным номером и делает конференцсвязь.

U3kUSSD, выполнить любой USSD запрос, ответ сети в латинице отсылается на Хозяина через SMS (в кириллице не работает). Например, U3k*111#   - запрос на Баланс SIM-карты Киевстар,. U3k*112#   - запрос на Бонусы SIM-карты Киевстар и др.

Set$3kUSSD, записать в память прибора USSD запрос (до 8 символов), который будет использоваться при автоматическом слежении за балансом SIM-карты или при DTMF-команде *809. Например, Set$3k*111#   - ussd-код Баланса SIM-карты Киевстар. Set$3k*101#   - ussd-код Баланса SIM-карты МТС (заводское значение).

CLOCK3kYY/MM/DD,HH:MM:SS - команда для установки внутренних часов прибора. Например, CLOCK3k10/06/20,22:10:00 - 20 июня 2010 год, 22 часа 10 минут 00 секунд.

Pper3kZF, интервал периодического «просыпания» GSM-модуля для режима «Невидимый» (пониженное энергопотребление прибора), где ZF – значение (от 00 до FF в шестнадцатеричной системе исчисления). 00 – выключен режим (изначально), цена единицы – около 1 часа (от 1 до 254 часов).  255 – прибор «просыпается» (включает GSM-модуль) только при событии, например: тревога, постановка/снятие охраны, периодическая sms. ВНИМАНИЕ!!! В режиме «Невидимый»  прибор недоступен на протяжении интервала «засыпания»,  «просыпание», как правило, длится около минуты, около трех минут GSM-модуль присутствует в сети (получает SMS-команды, выполняет оповещения), после чего опять «засыпает». Для выхода из режима «Невидимый» необходимо отослать на него SMS-команду Pper3k00.

Tds3kabc, abc – значение температуры от внешнего датчика DS1821, которую будет поддерживать выход при использовании его в качестве термостата (например, 025, -10, 005, 120). Начальное значение 22˚С (022).

VerOKO3k, после получения этой команды Устройство отсылает SMS-сообщение ХОЗЯИНУ с информацией об Устройстве (версия ПО, GPRS-настройки, тип GSM-модуля, его IMEI).

Nameоn3k / Nameof3k ( Name – соответствующее имя зоны-датчика или внешнего устройства, например, Zon1, Zon2, … Out1, и т.д.) включаем/выключаем соответствующее внешнее устройство или контроль соответствующей зоны.

7.4. Контроль с помощью SMS-сообщений от Устройства:

7.4.1. Ответ (пример) на команду Status3k:

07/09/24,	- дата создания SMS, 24 сентября 2007 года

15:24:20	- время создания SMS, 15 часов, 24 минуты, 20 секунд

OXR-OF	- Охрана вкл/выкл (ON/OF).

Zon1+NO	- зона 1

Zon2 OK	- зона 2

Zon3 ON	- зона 3

Zon4 OK	- зона 4

Zon5 ok	- зона 5

Zon6 NO	- зона 6

Zon7 no	- зона 6

Zon8 ok	- зона 6

13.8V		- напряжение внешнего питания 13.8В

10.1V		- напряжение на аналоговом входе 10.1В

ххххх		- резерв

Out1 ON	- выход-1 Вкл/выкл (ON/OF)

Out2 ON	- выход-2 Вкл/выкл (ON/OF)

Out3 OF	- выход-3 Вкл/выкл (ON/OF)

T:29		- температура внутри устройства

D:-14		- температура внешнего датчика Т  (DS1821)

1i3	- версия ПО микроконтроллера

Примечание:

NO/OK  - нарушено/нормально – текущее состояние зоны, мониторинг включен

no/ok  - нарушено/нормально – текущее состояние зоны, мониторинг выключен

ON/OF  - вкл/выкл – текущее состояние входа «Постановка на охрану», мониторинг включен

on/of  - вкл/выкл – текущее состояние входа «Постановка на охрану», мониторинг выключен

“+” - признак срабатывания зоны на момент формирования смс

7.4.2. Ответ (пример) на команду NetMon3k – информация о GSM сети:

0611,20,255,255,03,37,4b17,27017,00,00,255	- сервер: arfcn, rxl,rxq,mcc,mnc,bsic,cellid,lac,rla,txp,TA

0628,17,37,27017				- сосед-1: arfcn,rxl,bsic,lac

0626,11,16,27017				- сосед-2: arfcn,rxl,bsic,lac

0632,23,34,27017				- сосед-3: arfcn,rxl,bsic,lac

65535,255,00,0					- сосед-4: arfcn,rxl,bsic,lac

65535,255,00,0					- сосед-5: arfcn,rxl,bsic,lac

65535,255,00,0					- сосед-6: arfcn,rxl,bsic,lac

7.5. Оповещения от Устройства:

7.5.1. Тревожное оповещение:

При нарушении охранной зоны, прибор включает сирену (на 60 сек) и выполняет оповещение sms (с указанием нарушенной зоны) и звонком по заданным номерам (хозяин 1…8). Параметр настраивается, см п. 7.3.

При тревожном звонке хозяин может «поднять трубку» и послушать шум на объекте (используется выносной микрофон).

Цикл оповещения прекращается при выключении (включении) охраны. Иначе происходит оповещение всех хозяев по порядку.

7.5.2. Контроль баланса:

При остатке на балансе sim-карты менее 10 грн прибор пришлет разовое sms-сообщение на Хозяина-1. Проверка в 12 часов каждые сутки по внутренним часам.

7.5.3. Контроль наличия 220 В и заряда аккумулятора:

При отключении / включении внешнего питания прибор отправит соответствующее сообщение на Хозяина-1.

Если напряжение аккумулятора опустится ниже 11,3 В – отправляется sms о разряде аккумулятора на Хозяина-1.

При запуске или рестарте прибора на номер Хозяина-1 отправляется соответствующее сообщение. Рестарт происходит при отсутствии GSM–сети несколько минут.

8. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

SMS	→ сервис коротких сообщений SMS (Short Message Service)

Хозяин-1…-8	→ человек (восемь), имеющий право контролировать систему (восемь ячеек памяти есть в Устройстве). В качестве номеров Хозяин-1, Хозяин-2 … Хозяин-8 может быть или один, или два … или восемь фактических телефонных номера: в первом случае при тревоге звонки будут на один и тот же телефон, что увеличивает вероятность услышать тревожный сигнал; в последнем случае звонки пойдут на разные номера. Для функционирования Устройства необходимо ввести хотя бы один номер: Хозяин-1.

9. ГАРАНТИЯ

11.1. Ограничение ответственности:

Изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого Устройства и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также Изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования системы, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование системы возлагается на пользователя.

11.2. Гарантийные обязательства:

Производитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту Устройства

в течение 12 месяцев с момента продажи при отсутствии:

- механических повреждений,

- повреждений, вызванных попаданием влаги и грязи,

- электрических повреждений (пробой напряжением, неправильный монтаж    Устройства, приведший к электрическому повреждению компонентов).

Изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт или замену Устройства на аналогичное по решению Изготовителя.

Изготовитель:

«Интеллектуальные системы»,

г. Луганск, ул. Алексеева, 4А

тел. 050-1775444

www.ohrana.lg.ua

e-mail: info @ ohrana.lg.ua

Номер устройства___________

Дата изготовления    _________________________ 201__ г.

Дата продажи    _________________________ 201__ г.

С гарантийными условиями ознакомлен(а)       _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. «ШПАРГАЛКА»

9.2. Передача шума с объекта:

Способ 1

- отсылаем sms-команду Callme3k. Устройство позвонит на номер отправителя этой команды и после поднятия трубки будет удерживать соединение неограниченное время (ждет «отбоя»);

Способ 2

- с помощью режима Автоподнятие трубки Устройством при входящем звонке Хозяина;

Способ 3

- при поднятии трубки Хозяином-1…-8 во время тревожного звонка Устройство ждет «отбоя» неограниченное время.

9.4. Включение/выключение внешних устройств и контроля датчиков:

DTMF команды

*121  постановка на охрану

*120  снятие с охраны

*9MZ  где M: 1,2,3,4,5,6,7,8 - номер входа (зоны),  Z: 0,9  - выкл/вкл мониторинг зоны

*801 запрос Status3k, SMS-ответ с информацией о состоянии устройства

*809 запрос Баланса SIM-карты, SMS-ответ с результатом выполнения USSD-запроса.

SMS команды

Во всех sms-командах устройства содержится секретный код управления, который можно менять. Изначально он установлен 3k. Все sms-команды ТОЛЬКО латинскими символами.

CpinXYZF команда смены секретного кода sms-управления устройством, где ХY – старый секретный код (текущий, начальный 3k), ZF – новый секретный код (ЦИФРЫ, СИМВОЛЫ, ЛЮБЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ - БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ОЗНАЧАЮТ РАЗНЫЙ КОД!!! Например: Tt, tt, G@, %d, Vm, 5$, e2, bo, BO). Например, Cpin3k5$  (смена заводского кода 3k на 5$).

Nowner3k, где N – 1,2,3…8, смена номера ХОЗЯИН-N (например, 1owner3k). В память записывается номер телефона, с которого была отправлена эта sms-команда.

Nclear3k, где N – 1,2,3…8, стереть с памяти номер ХОЗЯИН-N (например, 3clear3k).

OXR-on3k, поставить в охрану.

OXR-of3k, снять с охраны.

Status3k, запрос о состоянии входов, выходов и настроек Устройства. После получения этой команды Устройство отсылает SMS-сообщение ХОЗЯИНУ.

Callme3k, команда «Позвони мне». Устройство позвонит на номер отправителя этой команды и после поднятия трубки будет удерживать соединение неограниченное время (ждет «отбоя»). Используется для передачи шума с объекта, DTMF-управления.

AnsonN3k / AnsofN3k, где N – 0,1,2,3…8, включить/выключить режим «автоподнятия» трубки при входящем звонке  Хозяина-N (0-для всех Хозяев). С заводскими настройками установлен этот режим для всех Хозяев.

SmsonN3k / SmsofN3k, где N – 0,1,2,3…8, включить/выключить тревожное sms-оповещение на Хозяина-N (0-для всех Хозяев). С заводскими настройками ВЫКЛЮЧЕНО тревожное sms-оповещение для всех Хозяев.

U3kUSSD, выполнить любой USSD запрос, ответ сети в латинице отсылается на Хозяина через SMS (в кириллице не работает). Например, U3k*111#   - запрос на Баланс SIM-карты Киевстар,. U3k*112#   - запрос на Бонусы SIM-карты Киевстар и др.

CLOCK3kYY/MM/DD,HH:MM:SS - команда для установки внутренних часов прибора. Например, CLOCK3k10/06/20,22:10:00 - 20 июня 2010 год, 22 часа 10 минут 00 секунд.